Graderingrutiner – Ice MobilBytte

Sjekkpunkter og bildeeksempler for telefoner som skal oppgraderes i MobilBytte-programmet

INNHOLD

Sjekkpunkter ved inspisering/gradering av telefon	1

Kosmetiske kriterier	2

Funksjonelle kriterier	2

Mobilens ytre	2

Godkjente skader (bruksslitasje)	2

Ikke godkjente skader	3

Skader på skjerm	4

LCD/Display	5

Skader på kamera	5

Sjekkpunkter ved inspisering/gradering av telefon

Påse at:

- Skjermglasset ikke er sprukket eller er knust. Opptil tre mindre riper i glasset er godkjent så lenge de ikke regnes som dype skraper

- Telefonens ytre har færre enn 5 riper, er fri for sprekker, dype hakk eller kraftige bulker som ikke kan regnes som normal bruksslitasje. Avskalling av lakk/farge tillatt, små bulker på hjørner er tillatt, men ingen sprekker eller bulker inn mot glasset eller på antenne

- Telefonen ikke er bøyd eller har hevet skjerm

- Displayet er fritt for feil som f.eks. flekker, døde piksler, prikker, innbrenning, white spots o.l.

- Alle knapper/taster er tilstede og responderer som normalt

- Telefonen skrur seg helt av og på igjen

- Telefonen kan lades

- Kameraets bildekvalitet ikke er redusert (gray spots, støv i kameraet o.l.)

- FMIP og tilsvarende sikkerhetskode(r) for Android er deaktivert(e)

Kosmetiske kriterier

- Normal bruksslitasje på mobilens ytre er tillatt

- Opptil tre riper i glasset er tillatt, men ingen hakk, sprekker eller dype skraper

Funksjonelle kriterier

- Knapper som er harde å trykke inn, men fungerer, er tillatt

- Feil på display er ikke tillatt. Dette kontrollerer du ved å ta frem en hvit bakgrunn og skru lysstyrken på maks. Da vil man tydeligere kunne se om displayet er defekt. Se eksempler under punktet LCD/Display

- Skader som kan påvirke funksjonalitet er ikke tillatt. F.eks. skade på mobilens antenne, kamera eller bulk som går inn mot glasset

Mobilens ytre

Mobilens ytre kan ha opptil 5 riper, og være utsatt for det som betegnes som normal bruksslitasje.

Godkjente skader (bruksslitasje)

Normal bruksslitasje:

Sjekk at det ikke er skade på mobilens antenner (gummistripe) og at knappene fungerer. Knapper som er harde/rare å trykke på er godkjent så lenge de responderer som normalt:

Opptil 3 riper i skjermen er tillatt:

Ikke godkjente skader

Bulk mot glasset tillates ikke, da dette kan påvirke vanntetthet og limet under glasset kan løsne:

Skade på skruer/uautorisert inngrep tillates ikke:

Sjekk at telefonens ladeport og høyttalere ikke har skader:

Skader på plastring tillates ikke:

Skader på skjerm

Skjermen kan ha opptil tre riper og skal ikke være knust, sprukket eller hakkete.

Knust og/eller sprukket skjerm tillates ikke:

LCD/Display

Innbrenning, LCD bleed og white spots og andre LCD feil tillates ikke:

Skader på kamera

Knust glass på kamera tillates ikke: